|  |  | TP Découverte de SolidWorks |  |  |  |  |  |  | Construction Mécanique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centre d’Intérêt 10 |  |
|  |  | Nom : …………………………… Prénom : ……………………… |  |  |  | Date: …… / …… / …… Classe: …………………… |  |  | Note : /20 |  |
|  | Durée : 2 h |  | 1ère année |  |  |  | 2ème année |  |  |  |
|  |  |  | -1T- | -2T- | -3T- |  | -1T- | -2T- |  | -3T- |

Je dois être capable de (Objectifs principaux) :

Mettre en œuvre le logiciel SolidWorks ;

Ouvrir un fichier dessin existant ;

Utiliser les fonctions de visualisation.

Je dispose (Ressources) :

Des documents réponses du TP ;

Des systèmes réels : chape, cosse et clé à pipe;

Les modèles numériques.

Je suis évalué sur (Critères d’évaluations) :

L’autonomie pendant le TP ;

Le suivi des consignes ;

La présentation du travail.

Ce qui m’est demandé :

Prendre connaissance des documents ;

Répondre directement sur les documents en réalisant dans l’ordre les travaux demandés.

1ère Activité

Non noté

2ème Activité

Non noté

3ème Activité

……/04

4ème Activité

……/16

MISE EN ŒUVRE DE SOLIDWORKS

OUVRIR UN FICHIER EXISTANT

UTILISATION DES FONCTIONS DE VISUALISATION

EXERCICES

(CLE A PIPE, CHAPE ET COSSE)

Activité 1 : Mise en œuvre de SolidWorks

| 1 | Le logiciel SolidWorks est une application de conception mécanique qui tire partie de l’interface graphique de Microsoft Windows. Grâce à ce logiciel, les concepteurs peuvent esquisser rapidement une idée, travailler avec des fonctions, des cotes ainsi que produire des modèles et des mises en plan précis. SolidWorks adopte l’approche de modélisation 3D. Lorsque vous concevez une pièce, vous créez une entité 3D (de l’esquisse initiale jusqu’au modèle final). A partir de cette entité 3D, vous pouvez créer : - Des mises en plan 2D ; - Contraindre différents composants pour créer des assemblages 3D ; - Vous pouvez aussi créer des mises en plan 2D de l’assemblage 3D. Une pièce conçue à l’aide de SolidWorks peut être visionnée dans ses trois dimensions, c’est-à-dire dans son aspect final après fabrication. |
| --- | --- |

Action :

- CLIQUER avec la souris sur l’icône SolidWorks  placée sur le bureau ;

- Ou CLIQUER avec la souris sur Démarrer, Programmes, SolidWorks Education Edition puis sur l’icône SolidWorks.

Résultat :

Vous obtenez la fenêtre graphique ci-contre :

Activité 2 : Ouvrir un fichier existant

Action : CLIQUER sur : 	Ouvrir (dans la barre d’outil en haut à gauche).

Résultat : Une boîte Ouvrir apparaît.

Action : Dans cette boîte CLIQUER sur Clé à pipe, puis sur Ouvrir :

Résultat : Le dessin de la clé à pipe apparaît en perspective dans la zone graphique.

Activité 3 : Utilisation des outils de visualisation

| 2 | Fonctions images En cliquant sur les différentes fonctions d’affichage, la pièce située dans la zone graphique modifie son apparence. Pour relever le nom d’une fonction, il suffit de survoler l’icône avec le pointeur de la souris et une bulle info apparaît. |
| --- | --- |

Q1. A l’aide de l’info 2, COMPLETER le tableau ci-dessous :

|  | Fonction 1 | Fonction 2 | Fonction 3 | Fonction 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Icône |  |  |  |  |
| Nom de la fonction |  |  |  |  |

Q2. Quelle est l’image la plus réaliste ? (entourer votre réponse)

Fonction 1		Fonction 2		Fonction 3		Fonction 4

Fonctions zoom :

| ZOOM Avant/Arrière | Action : 1 - CLIQUER sur : (dans la barre d’outil en haut au centre) 2 - DEPLACER le curseur dans la zone graphique (le curseur change de forme). 3 - CLIQUER en maintenant la pression du doigt et déplacer la souris de haut en bas. Résultat : L’objet se rapproche ou s’éloigne selon le sens de déplacement de la souris. |
| --- | --- |
| ZOOM Fenêtre | Action : 1 - CLIQUER sur : 2 - DEPLACER le curseur dans la zone graphique (le curseur change de forme). 3 - CLIQUER en maintenant la pression du doigt et faites glisser le curseur pour créer un rectangle, RELACHER la pression du doigt. Résultat : La zone définie par le rectangle remplit la zone graphique. |
| ZOOM Au mieux | Action : 1 - CLIQUER sur : Résultat : L’objet en entier est affiché dans la zone graphique. |

Fonctions mouvement :

| TRANSLATER |  |  | Action : 1 - CLIQUER sur : (dans la barre d’outil en haut au centre 2 - DEPLACER le curseur dans la zone graphique (le curseur change de forme). 3 - CLIQUER en maintenant la pression du doigt et DEPLACER la souris de haut en bas ou de droite à gauche. Résultat : L’objet se déplace dans la zone graphique dans le même sens que le déplacement de la souris. |
| --- | --- | --- | --- |
| ROTATION de la vue |  |  | Action : 1 - CLIQUER sur : 2 - DEPLACER le curseur dans la zone graphique (le curseur change de forme). 3 - CLIQUER en maintenant la pression du doigt et DEPLACER la souris dans la fenêtre du dessin. Résultat : L’objet se déplace dans la zone graphique en fonction du déplacement de la souris. |
|  | 3 | Fonctions orientation Action : - CLIQUER sur Affichage puis sur Orientation… dans la barre de menu ; - Ou APPUYER sur la barre Espace du clavier. Résultat : La boîte ci-dessous apparaît : Punaise |  |

Action :	1 - DEPLACER si nécessaire cette boîte en bas à droite de l’écran.

2 - CLIQUER sur la punaise pour maintenir cette boîte ouverte.

3 - DOUBLE-CLIQUER (deux clics rapides) dans la boîte Orientation de la vue sur Face.

Résultat : La vue de face de l’objet apparaît en plein écran.

Action : RENOUVELER l’opération en double-cliquant successivement sur :

- Arrière

- Gauche

- Droite

- Dessus

- Isométrique

- Trimétrique

- Dimétrique

Résultat : La vue double-cliquée apparaît en plein écran

Activité 4 : Exercices (Clé à pipe, chape et cosse)

Q3.  A partir de l’écran, RETRACER à main levée le dessin de chaque vue demandée dans l’emplacement prévu ci-dessous tout en respectant les règles de la correspondance des vues.

|  | Attention pour effectuer ce travail mettre l’image en mode «Lignes cachées supprimées» |
| --- | --- |

Vue de dessous

Vue de droite		  		 Vue de face			           Vue de gauche

Vue de dessus

Isométrique

Q4. OUVRIR le fichier Cosse. En utilisant ce que vous avez vu précédemment.

Q5. TRACER à main levée, ci-dessous, le dessin de chaque vue demandée dans l’emplacement prévu tout en respectant les règles de la correspondance des vues.

|  | Attention pour effectuer ce travail mettre l’image en mode «Ligne cachées supprimées» |
| --- | --- |

##### Vue de dessous	             Vue Isométrique

Vue de droite                    Vue de face		 	        Vue de gauche

Vue de dessus

Q6. OUVRIR le fichier Chape. En utilisant ce que vous avez vu précédemment.

Q7. TRACER à main levée, ci-dessous, le dessin de chaque vue demandée dans l’emplacement prévu tout en respectant les règles de la correspondance des vues.

|  | Attention pour effectuer ce travail mettre l’image en mode «Ligne cachées apparentes» |
| --- | --- |

# Vue de droite                         Vue de face                             Vue de gauche

Vue de dessus

# Vue Isométrique