Synthèse de ce que je viens d'apprendre

- Ce que je remarque :

|  | Les éléments filetés sont très utilisés dans les systèmes mécaniques comme …………………………………………… ou ……………………………………………………… . La représentation des éléments filetés tels qu’on les voit est …………………….. On adopte donc ………………………………………………………………… . Vis d’assemblage; Taraudage débouchant; Taraudage borgne. Aussi bien pour une pièce …………………………… , on constate que les hachures coupent ……………………………… et s’arrêtent ………………………………………………………. ……………. . Elles s’arrêtent donc sur ……………………………. . |
| --- | --- |

- Ce que je dois toujours avoir à l’esprit :

|  | - Filetage : ……………………………………………………………………………………………….. ; - Taraudage : …………………………………………………………………………………......... ; - Diamètre nominal : - Vis : …………………………………………………………………………………………………. ; - Ecrou : …………………………………………………………………………………………….. ; - Limite du filetage : en trait fort (1) ; - Diamètre de perçage : 0,8 x Diamètre nominal (2) ; - Limite du perçage : en trait fort (3) ; - Limite du taraudage : en trait fort (4) ; |
| --- | --- |

- Reflexe de traçage :

|  | Pièce filetée; Pièce taraudée borgne; Assemblage fileté. Méthode pour représenté les éléments filetés. - 1 : Après avoir limité la longueur de la tige, esquisser le chanfrein à 45° (hauteur H du chanfrein : 0,10 du Ønominal) ; - 2 : Limiter la longueur du filetage ; - 3 : Dessiner le fond des filets : Enlever de chaque coté 0,10 du Ønominal.; - 1 : Dessiner les axes sur toutes les vues ; - 2 : Dessiner le trou borgne (Øperçage = 0,8 du Ønominal et profondeur Pr) ; - 3 : Dessiner le taraudage (Limiter la profondeur et tracer les fonds de filets).; - 1 : Dessiner entièrement la tige filetée sans tenir compte du trou ; - 2 : Dessiner le trou borgne sans tenir compte du taraudage ; - 3 : Dessiner le taraudage.. Cotation. - Le diamètre nominal (pour un pas Métrique, placer la lettre « M » avant le chiffre) ; - La profondeur du filetage (le chanfrein est compris dans la longueur du filetage).; - Le diamètre nominal (pour un pas Métrique, placer la lettre « M » avant le chiffre) ; - La profondeur du perçage ; - La profondeur du taraudage.. a |
| --- | --- |