TD La repésentation des éléments filetés

- Taraudage débouchant

Avant d’utiliser les tarauds, il faut percer la pièce à un diamètre plus petit que le diamètre nominal : c’est le diamètre de perçage (Øperçage = 0,8 du Ønominal).

Exercices à réaliser sur DT01

- Taraudage borgne

| Trou taraudé en coupe : - 1 : Le diamètre le plus grand correspond au diamètre nominal ; - 2 : Arrêter le taraudage par un trait fort ; - 3 : Tracer le fond des filets en trait continu fin ; - 4 : Déterminer le fond du trou borgne ; - 5 : Trou taraudé caché (trait interrompus fins). Cotation d’un trou borgne : - Le diamètre nominal (pour un pas Metrique, placer la lettre « M » avant le chiffre) ; - La profondeur du trou borgne ; - La profondeur du taraudage. Exécution d’un trou taraudé borgne : |  |
| --- | --- |

Exercices à réaliser sur DT02

- Tige filetée

| - 1 : Terminer l’extrémité d’une tige filetée par un chanfrein à 45° (hauteur H du chanfrein : 0,10 du Ønominal) ; - 2 : Tracer le fond des filets en trait continu fin ; - 3 : Arrêter le filetage par un trait fort. Cotation d’une tige filetée : - Le diamètre nominal (pour un pas Metrique, placer la lettre « M » avant le chiffre) ; - La profondeur du filetage (le chanfrein est compris dans la longueur du filetage). Exécution d’une tige filetée : |  |
| --- | --- |

Exercices à réaliser sur DT03

- Assemblage fileté

| En coupe : La tige filetée ne devant pas être coupée la partie implantée cache la partie correspondante du trou. En vue extérieure cachée : Toutes les parties cachées se dessinent en trait interrompu fin. Exécution d’une tige filetée dans un trou taraudé borgne : |  |
| --- | --- |

Exercices à réaliser sur DT04

DT01

DT02

DT03

DT04