La représentation du filetage

Objectifs : L’élève doit être capable de :

- Définir un objet comportant une surface hélicoïdale

Sommaire

- Définition

- Réalisation du filetage

- Représentation du filetage

- Cotation du filetage

- Application

Date: …… / …… / ……

- Définition

| 1 | Un filetage est un usinage permettant d’assembler 2 pièces, par exemple une vis et un écrou. Ainsi une pièce filetée sera constituée au minimum, d’un corps de tige, d’un corps fileté et d’un chanfrein d’entrée. |
| --- | --- |

Zone d'étude

Exercice :

Q1. Sur le dessin en perspective ci-dessus, INDIQUER, sur les lignes de repère, les noms des 3 différentes parties d’une pièce filetée puis PASSER en couleurs distinctes ces 3 différentes parties de la pièce filetée et TRACER son axe de révolution.

Q2. Le tableau ci-dessous nous informe sur les surfaces qui limitent les volumes coloriés, COCHER les cases du tableau correspondant aux formes des surfaces des 3 différentes parties d’une pièce filetée.

|  | Surface cylindrique | Surface conique | Surface hélicoïdale |
| --- | --- | --- | --- |
| Corps de tige |  |  |  |
| Corps fileté |  |  |  |
| Chanfrein d’entrée |  |  |  |

- Réalisation du filetage

| 2 | Au départ la pièce est un cylindre chanfreiné Puis on réalise le filet Surface hélicoïdale Le filet d’une surface hélicoïdale, est la partie en saillie obtenue en creusant une rainure. Ce filet est réalisé par la combinaison du mouvement de translation de l’outil combiné au mouvement de rotation du cylindre. La rainure ainsi formée est une surface hélicoïdale dont la distance entre deux sommets de filets constitue le pas. |
| --- | --- |

Exercice :

Q3. Sur le dessin ci-dessus, indiquer, sur les lignes de repère, le vocabulaire relatif à l’usinage d’un filetage :

  - Outil, Cylindre de révolution, Filet ;

  - Mouvement de TRANSLATION, de ROTATION, HELICOIDAL.

- Représentation du filetage

| 3 | Pour la représentation en projection d’une pièce filetée, il nous faut penser à l’usinage précédent : - Au départ, la pièce est un cylindre chanfreiné - 1 : trait fort - Durant l’étape suivante, on usine le fond de filet - 2 : trait fin - L’usinage des filets s’arrête à la limite de filetage - 3 : trait fort |
| --- | --- |

Exercice :

Q4. Sur le dessin ci-contre, REPLACER les numéros des 3 étapes pour la réalisation ou la représentation d’un filetage.

Q5. Sur le dessin ci-contre, EMPLOYER les bons types de traits (fort ou fin) pour REPASSER sur la vue de face en projection.

| 4 | Dans la représentation en projection de face d’un filetage, le contour extérieur en trait fort correspond au Diamètre Nominal « D », tandis que le tracé en trait fin correspond au diamètre de fond de filet appelé Diamètre du noyau « d » (pour le dessin, on admet que d = 0,8 x D) Lorsque la pièce filetée est vue en bout, il ne faut tracer que ¾ du cercle correspondant au noyau (fond de filet). En effet, en fin d’usinage, lorsque l’outil est dégagé du cylindre, le filet n’est pas complètement usiné. |
| --- | --- |

Exercice :

Q6. Sur les dessins ci-contre, repasser en couleurs distinctes les cylindres correspondant au Diamètre Nominal « D » et au Diamètre du noyau « d » sur les 3 vues proposées.

- Cotation du filetage

| 5 | Pour coter un filetage extérieur, il faut disposer au minimum d’une vue de face. Sur cette vue, nous mettrons en place le Diamètre Nominal « D » (précédé de la lettre M, symbole de la forme des filets), puis la Longueur filetée « L ». Pour faciliter la mise en place de la tige filetée, il est, de plus, conseillé de terminer par un chanfrein de 45° dont la hauteur sera égale à la valeur du pas (avec p = 0,1 x D) |
| --- | --- |

Exercice :

Q6. Sur les dessins ci-contre, MESURER puis INDIQUER sur les lignes correspondantes, les cotations relatives à la définition de la tige filetée.

- Application

On se propose de réaliser le dessin de définition d’une vis ayant les caractéristiques suivantes :

| Tige cylindrique | Chanfrein d’entrée | Limite de filetage | Fond de filet |
| --- | --- | --- | --- |
| Diamètre Nominal D = M 10 mm Longueur totale L = 30 mm | max = 10 mm Angle = ……° Hauteur = 0,1 x 10 Hauteur = …… | Long. filetée = 20 mm | Diamètre de noyau d = 0,8 x 10 = ……. mm |