TD Bougie d'allumage - La représentation des éléments filetés

|  | Mise en situation Etincelle La bougie d’allumage représentée sur le dessin d’ensemble DT01, est un élément du système d’allumage d’un moteur à essence. Le rôle de ce système est de transformer l’énergie électrique en énergie calorifique afin d’enflammer le mélange air/essence à un moment précis du cycle. Principe de fonctionnement : Lorsque le courant haute tension, délivré par la bobine d’allumage, arrive à la bougie, il traverse l'électrode centrale. La surtension créée un arc électrique entre l'électrode de masse et l'électrode centrale fournissant ainsi l'étincelle qui enflamme le mélange combustible dans le cylindre. Il faut environ 10 000 Volts par millimètre dans un milieu compressé comme la chambre de combustion pour obtenir une étincelle (dix fois plus que dans la nature). Il existe de nombreuses sortes de bougies, dont les caractéristiques varient en fonction de l'usage du moteur. En général, les constructeurs préconisent un remplacement des bougies tous les 30 000 km. |
| --- | --- |

Q1. A l’aide du dessin d’ensemble DT01, COMPLETER l’éclaté de la bougie d’allumage :

Q2. DONNER le repère des pièces comportant un filetage et un taraudage :

- Pièce(s) filetée(s) : …………………………………… ;

- Pièce(s) taraudée(s) : …………………………………… .

Q3. COMPLETER  le dessin de définition de la vis terminale (REP. 03) :

- COLORIER en bleu, sur le dessin d’ensemble DT01, la vis terminale ;

- COMPLETER l’extrémité gauche de la vis sur la vue de face ;

- COMPLETER la vue de gauche ;

- COTER l’élément filetée sur la vue de face (diamètre Ønominal et longueur L).

Echelle 2:1

Q4. COMPLETER  le dessin de définition de l’écrou de connexion (REP. 04) :

- COLORIER en rouge, sur le dessin d’ensemble DT01, l’écrou de connexion ;

- COMPLETER la vue de face en coupe A-A ;

- COMPLETER la vue de gauche ;

- COTER le Ønominal sur la vue de face en coupe A-A.

Echelle 2:1

Q5. COMPLETER  le dessin de définition de l’ensemble culot + électrode de masse (REP. 01+07) :

- COLORIER en vert, sur le dessin d’ensemble DT01, l’ensemble culot + électrode de masse ;

- COMPLETER la vue de face en ½ coupe A-A (Finir la ½ partie supérieure, représenter le filetage et nommer la vue) ;

- COMPLETER la vue de gauche en coupe B-B (Zone coupée et filetage) ;

Echelle 2:1

Q6. MODELISER, à l’aide de SOLIDWORKS, la vis terminale et l’écrou de connexion puis ETABLIR leur mise en plan et la cotation permettant de les définir complètement.

DT01 Dessin d’ensemble