|  |  | TP Pompe d'alimentation - Système à came |  |  |  |  |  |  | Construction Mécanique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centre d’Intérêt 05 |  |
|  |  | Nom : …………………………… Prénom : ……………………… |  |  |  | Date: …… / …… / …… Classe: …………………… |  |  | Note : /20 |  |
|  | Durée : 3 h |  | 1ère année |  |  |  | 2ème année |  |  |  |
|  |  |  | -1T- | -2T- | -3T- |  | -1T- | -2T- |  | -3T- |

Je dois être capable de (Objectifs principaux) :

Identifier une transformation de mouvement par came ;

Déterminer sa course ;

Définir le principe de fonctionnement d’une pompe.

Je dispose (Ressources) :

Des documents réponses du TP ;

Des documents DT01 à DT04 ;

Du portail multimédia ;

Du Guide du Dessinateur ;

Le modèle numérique.

Je suis évalué sur (Critères d’évaluations) :

L’autonomie pendant le TP ;

Le suivi des consignes ;

La présentation du travail.

Ce qui m’est demandé :

Prendre connaissance des documents ;

Répondre directement sur les documents en réalisant dans l’ordre les travaux demandés.

1ère Activité

……/03

2ème Activité

……/05

3ème Activité

……/06

4ème Activité

……/02,5

5ème Activité

……/03,5

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU SYSTEME

IDENTIFIER LES LIAISONS CINEMATIQUES

ETUDE DE LA TRANSFORMATION DE MOUVEMENT

ETUDE DU FONCTIONNEMENT DE LA POMPE

PRODUCTION DU DOCUMENT DE MAINTENANCE

Double-cliquer sur l’icône du TP afin d’accéder au portail multimédia.

1. Lire la problématique

2. Lire la présentation du système étudié

Accès au modèle

E-Drawings

Accès aux différentes ressources de chaque activité

|  | Mise en situation La pompe d’alimentation représentée sur les documents DT01 et DT02 fait partie du système d’injection d’un moteur diesel. Cette pompe a pour rôle d’aspirer le gazole provenant du ou des filtres et de le refouler sous une pression de transfert dans tous les volumes libres de la pompe d’injection. |
| --- | --- |

|  | Problématique La pompe d’alimentation présente un dysfonctionnement. L’aspiration et le refoulement ne se font plus dans les meilleures conditions. Apres examen du véhicule, il vous est apparu que le ressort 7 était l’élément défectueux. Vous devez le changer. |
| --- | --- |

Activité 1 : Description fonctionnelle du système

Q1. A l’aide des ressources du portail multimédia, COMPLETER l’actigramme A-0 de la pompe d’alimentation, en indiquant :

- La matière d’œuvre entrante ;

- La matière d’œuvre sortante ;

- La fonction globale.

TRANSFORMER

l’énergie électrique en énergie mécanique

Pompe d’alimentation

………………………

………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

A-0

………………………

………………………

Entrainement par came

Dépression de 2 Bars

Fonctionnement permanent

W

C

E

/ 1,5 pt

Q2. A l’aide des ressources du portail multimédia, DONNER le nom du type de pompe utilisée pour alimenter la pompe d’injection :

…………………………………………………………………………

/ 0,5 pt

Q3. A l’aide du dessin d’ensemble DT01, INDIQUER les repères manquants sur l’éclaté du document technique DT02.

/ 0,5 pt

Q4. A l’aide d’une flèche et d’un texte, INDIQUER sur le dessin d’ensemble DT01 :

- L’entrée du gazole et le type de pression ;

- La sortie du gazole et le type de pression.

/ 0,5 pt

Activité 2 : Identifier les liaisons cinématiques

Q5. COMPLETER le tableau ci-dessous en indiquant pour chaque liaison fixe :

- La nature des surfaces fonctionnelles en contact ;

- Le composant et/ou le procédé de liaison ;

- COCHER la case correspondant au critère de démontabilité.

| Pièces en liaison fixe | Nature des surfaces de contact (cylindrique, plane, …) | Composant et/ou procédé de liaison (vis, soudage …) | Démontabilité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Démontable | Non démontable |
| 13 – 01 |  |  |  |  |
| 11 – 01 |  |  |  |  |
| 05 – 02 |  |  |  |  |

/ 1 pt

| 1 | Rappel Une classe d’équivalence est constituée d’un ensemble de pièces n’ayant aucun mouvement entre elles. Les pièces d’une même classe d’équivalence sont en liaison FIXE ou ENCASTREMENT. |
| --- | --- |

Q6. A l’aide du dessin d’ensemble DT01, IDENTIFIER les différentes classes d’équivalence composant la pompe d’alimentation :

- COLORIER de la même couleur les pièces faisant parti de la même classe d’équivalence ;

- COMPLETER la classe d’équivalence ;

- On ne tiendra pas compte des joints (4, 10, 12) et des ressorts (7, 9, 16).

| Code couleur | Classe d’équivalence |
| --- | --- |
| Bleu | E1 = {01,…… } |
| Rouge | E2 = {………… } |
| Vert | E3 = {………… } |

/ 1 pt

Q7. COMPLETER le tableau suivant :

|  | Repère de la liaison | Code couleur De la classe d’équivalence | Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  | Nom, centre, axe ou normale au plan de contact de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| Entre E1 et E2 | L12 | Bleu/Rouge |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : … ….…….…….…….…………. Centre : ..…….. Axe : |
| Entre E1 et E3 | L13 | Bleu/Vert |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : …….…….…….…….…………. Centre : ..…….. Axe : |
| Entre E2 et E3 | L23 | Rouge/Vert |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : …….…….…….…….…………. Centre : ..…….. Axe : |

/ 1 pt

Q8. COMPLETER le graphe des liaisons en indiquant pour chaque liaison :

- Le nom de la liaison mécanique ;

- Le centre de la liaison mécanique ;

- L’axe de la liaison et/ou la normale au plan de contact.

E3

E2

E1

/ 1 pt

Q9. COMPLETER le schéma cinématique de la pompe en indiquant le nom des classes d’équivalences :

/ 1 pt

Activité 3 : Etude de la transformation de mouvement

Q10. A l’aide des ressources du portail multimédia, COMPLETER l’actigramme A-0 de la pompe d’alimentation en indiquant la fonction globale d’un système à came.

TRANSFORMER

l’énergie électrique en énergie mécanique

Système à came

Mouvement de rotation continu

………………………………………………………………………………………………………………………

A-0

Mouvement de translation alternatif

/ 1 pt

Q11. A l’aide du dessin paramétré de la came (c.f. DT03), TRACER la courbe des espaces et EN DEDUIRE la course du piston :

Temps

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

10,5

1 tour (8 x 45°)

Levées courses

|  | Détail du calcul | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Course maxi = | …………………………………………… | …………………… |

/ 2 pts

Q12. COMPLETER le dessin d’ensemble DT04 en coupe A-A lorsque la came est en position P4.

/ 3 pts

Activité 4 : Etude du fonctionnement de la pompe

| 2 | Schéma technologique Le schéma cinématique permet d’identifier les mouvements relatifs entre sous-ensembles cinématiques (On s’intéresse uniquement aux mobilités). Le schéma technologique vise à une description de la nature et de l’agencement des principaux composants d’un produit, il est généralement représenté par des symboles normalisés. Pour l’étude du fonctionnement de la pompe d’alimentation on utilisera donc le schéma technologique. |
| --- | --- |

Q13. Sur le schéma technologique en phase de remplissage de la chambre B :

- COLORIER les solides E1, E2 et E3 en respectant le code couleur de l’activité 2 ;

- INDIQUER, en cochant la bonne réponse, le sens de rotation de la came en fonction du sens de déplacement de E2 :

    - Sens horaire ;

    - Sens trigonométrique ;

/ 1 pt

Q14. Sur le schéma technologique en phase de refoulement :

- REPRESENTER la position des deux clapets 8 et des ressorts 7 et 16 ;

- INDIQUER le sens de déplacement de E2 ;

- FLECHER le cheminement du gasoil.

/ 1,5 pt

Activité 5 : Production du document de maintenance

Q15. ETABLIR la notice de démontage du ressort 7 en complétant le tableau suivant :

| Etapes | Opérations effectuées | Matériels utilisés |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clé plate | Clé six pans male | Clé Torx® male | Tournevis à bout Philips | Tournevis à bout plat | Pince à circlips |
| 1 | Dévisser rep : …… | Outillage utilisé : ……………………………… Dimension (Mesurer sur DT01) : ……………………… |  |  |  |  |  |
| 2 | Déposer rep : …… | Outillage utilisé : ……………………………… Dimension (Mesurer sur DT01) : ……………………… |  |  |  |  |  |
| 3 | Déposer rep : …… | Outillage utilisé : ……………………………… Dimension (Mesurer sur DT01) : ……………………… |  |  |  |  |  |
| 4 | Déposer rep : …… | Outillage utilisé : ……………………………… Dimension (Mesurer sur DT01) : ……………………… |  |  |  |  |  |
| 5 | Déposer rep : …… | Outillage utilisé : ……………………………… Dimension (Mesurer sur DT01) : ……………………… |  |  |  |  |  |
| 6 | Déposer rep : …… | Outillage utilisé : ……………………………… Dimension (Mesurer sur DT01) : ……………………… |  |  |  |  |  |
| 7 | Déposer rep : …… | Outillage utilisé : ……………………………… Dimension (Mesurer sur DT01) : ……………………… |  |  |  |  |  |

/ 3,5 pts

- Dessin d’ensemble format A3

Eclaté + Nomenclature

Dessin de l’excentrique

Dessin de l’excentrique en P4