TD Pompe à essence - Système à came

|  | Mise en situation Le rôle de la pompe à essence, représentée sur le document DT01, est de propulser l'essence du réservoir vers le moteur. Cette pompe à essence est actionnée par une came située sur l'arbre à came. La came actionne un levier qui lui même fait monter et descendre une membrane qui aspire et refoule l'essence à travers des clapets situés dans le couvercle de la pompe. |
| --- | --- |

Q1. COMPLETER l’actigramme A-0 de la pompe à essence, en indiquant :

- La matière d’œuvre entrante ;

- La matière d’œuvre sortante ;

- La fonction globale.

TRANSFORMER

l’énergie électrique en énergie mécanique

Pompe à essence

………………………

………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

A-0

………………………

………………………

Entrainement par came

Dépression

Fonctionnement permanent

W

C

E

/ 0.75 pt

Q2. DONNER le nom du type de pompe utilisée pour alimenter le moteur :

…………………………………………………………………………

/ 0,25 pt

Q3. A l’aide du dessin d’ensemble DT01, INDIQUER les repères manquants sur la perspective ci-dessous :

/ 1 pt

Q4. COMPLETER les classes d’équivalences ci-dessous puis les COLORIER sur le DT01:

| Classe d’équivalence | repère(s) de(s) pièce(s) composant la classe d’équivalence |
| --- | --- |
| Pièces exclues des classes d’équivalences (Noir) | {…………………………………………………………………………………} |
| E1 (Bleu) | {…………………………………………………………………………………} |
| E2 (Rouge) | {…………………………………………………………………………………} |
| E3 (Vert) | {…………………………………………………………………………………} |

/ 2 pts

Q5. IDENTIFIER pour chaque liaison :

- Les mobilités existantes entre les classes d’équivalences ;

- Le nom de la liaison cinématique ;

- La lettre correspondante au centre de la liaison ;

- La direction de son axe ou de la normale au plan de contact.

|  | Repère de la liaison | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz | Nom, centre, axe ou normale au plan de contact de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entre E1 et Came | L1Came |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : ……………………………………… Centre : O Axe : …… |
| Entre E2 et Came | L…… |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : ……………………………………… Centre : A Axe : …… |
| Entre E2 et E3 | L…… |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : ……………………………………… Centre : B Axe : …… |
| Entre E1 et E2 | L…… |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : ……………………………………… Centre : C Axe : …… |
| Entre E1 et E3 | L…… |  |  |  |  |  |  | Nom de la liaison : ……………………………………… Centre : D Axe : …… |

/ 2 pts

Q6. COMPLETER le graphe des liaisons avec :

- Le repère des classes d’équivalences ;

- Le nom des liaisons cinématiques ;

- Les lettres correspondantes aux centres des liaisons ;

- La direction de son axe ou de la normale au plan de contact.

E1

E3

E2

/ 1,5 pt

Q7. COMPLETER le schéma technologique en phase de refoulement ci-dessous en replaçant :

- Les repères des classes d’équivalence ;

- Les repères des ressorts ;

- Les clapets dans la bonne position (Ouvert ou Fermé).

Clapet de refoulement

Clapet d’admission

/ 2 pts

Q8. A l’aide de la vidéo présente sur le portail des ressources, INDIQUER sur le graphe ci-dessous la phase d’utilisation de la pompe (Aspiration ou Refoulement) :

Vitesse de translation du tirant

Phase de ………………………………….

Phase de ………………………………….

/ 0,5 pt

Q9. COLORIER sur le DT03 :

- En vert, le volume occupée par l’essence en phase d’aspiration ;

- En rouge, Le volume occupée par l’essence en phase de refoulement.

/ 1 pt

Q10. A l’aide du graphe de déplacement du tirant, INDIQUER la course du tirant :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ 0,5 pt

Q11. Pour chaque volume élémentaire du modèle théorique en phase d’aspiration et de refoulement, DETERMINER leurs caractéristiques dimensionnelles en les mesurant sur le DT03 puis INSCRIRE les résultats dans le tableau suivant :

Phase d’aspiration

V1

V2

V3

/ 3 pts

| Repère du volume | Nom du volume | Dimensions des volumes (mm) | Formule du volume | Calcul du volume (mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V 1 | ………………… | ØD =………………………… H =………………………… | V=………………………… | V1=………………………… |
| V 2 | ………………… | ØD1 =………………………… ØD2 =………………………… H =………………………… | V=………………………… | V2=………………………… |
| V 3 | ………………… | ØD1 =………………………… ØD2 =………………………… H =………………………… | V=………………………… | V3=………………………… |
|  |  |  | Total | VTotal=……………………… |

Phase de refoulement

V4

V1

/ 3 pts

| Repère du volume | Nom du volume | Dimensions des volumes (mm) | Formule du volume | Calcul du volume (mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V 1 | ………………… | ØD =………………………… H =………………………… | V=………………………… | V1=………………………… |
| V 4 | ………………… | ØD1 =………………………… ØD2 =………………………… H =………………………… | V=………………………… | V2=………………………… |
|  |  |  | Total | VTotal=……………………… |

Q12. A l’aide des réponses de la question 9 et 10, CALCULER le volume d’essence (en mm3) refoulée lors d’un cycle de fonctionnement (Aspiration + Refoulement) puis EXPRIMER ce volume d’essence en litre (Rappel : 1L = 1 dm3) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ 3 pts

Q13. Graphe de montage

Opération de maintenance : Changement de la membrane, des clapets et le filtre

10

11

8

9

1

e

E