|  |  | TP Boite de vitesses - Transmission de puissance |  |  |  |  |  | Construction Mécanique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Centre d’Intérêt 05 |
|  |  | Nom : …………………………… Prénom : ……………………… |  |  | Date: …… / …… / …… Classe: …………………… |  |  | Note : /20 |
|  | Durée : 3 h |  | 1ère année |  |  | 2ème année |  |  |
|  |  |  | -S1- | -S2- |  | -S1- | -S2- |  |

Je dois être capable de (Objectifs principaux) :

Lire un schéma cinématique avec des engrenages ;

Déterminer le rapport de transmission d’un train simple d’engrenages.

Je dispose (Ressources) :

Des documents réponses du TP ;

De système réel : Réducteur, roues dentées, … ;

Du document ressource ;

Du Guide du Dessinateur.

Je suis évalué sur (Critères d’évaluations) :

L’autonomie pendant le TP ;

Le suivi des consignes ;

La présentation du travail.

Ce qui m’est demandé :

Prendre connaissance des documents ;

Répondre directement sur les documents en réalisant dans l’ordre les travaux demandés.

1ère Activité

……/05

2ème Activité

Non noté

3ème Activité

……/05

4ème Activité

……/03,5

5ème Activité

……/06,5

SCHEMAS CINEMATIQUES DES DIFFERENTES PHASES DE FONCTIONNEMENT

ANALYSE DES CHOIX TECHNOLOGIQUES

(Travail de recherches)

DETERMINATION DES RAPPORTS DE TRANSMISSION

DETERMINATION DE LA VITESSE MAXIMALE DU VEHICULE

DETERMINATION DE LA VITESSE OPTIMALE POUR LE CHANGEMENT DE VITESSE

|  | Problématique Système étudié Nous étudions une boîte de vitesses de Peugeot 306 Turbo Diesel. On désire déterminer les différents rapports de transmission de la boîte afin de savoir, pour chacun de ces rapports : - A quelle vitesse peut rouler la voiture sans que le moteur soit en sur-régime ; - Quelle est la meilleure vitesse du véhicule pour passer au rapport supérieur. |
| --- | --- |

|  | Donnés techniques du véhicule - Chaîne de transmission de puissance d’une automobile à 2 roues motrices : - Courbes caractéristiques du moteur : - Fréquence de rotation maximale admissible : NMAX = 4500 tr/min - Puissance maximale (90 ch.) : PMAX = 70,8 kW à 3900 tr/min - Couple maximum : CMAX = 238,9 N.m à 1970 tr/min. - Caractéristiques des roues Référence des pneumatiques : 185/60 R 14 86 H |
| --- | --- |

|  | Architecture de la boîte de vitesses - Vue d’ensemble de la boîte de vitesses et du pont différentiel : - Position des fourchettes de manœuvre : - Pignons de la boîte de vitesses : - Schéma cinématique : Remarque : lorsque la voiture roule en ligne droite, les 2 roues motrices tournent à la vitesse du porte-satellite (l’étude du fonctionnement du pont différentiel ne sera pas abordée). |
| --- | --- |

|  | Analyse du fonctionnement de la boite de vitesses - Principe de l’enclenchement d’une vitesse : Le maniement du sélecteur entraîne le déplacement d’une fourchette qui permet la translation d’un craboteur. Ce craboteur coulisse sur une bague cannelée liée à l’arbre de transmission pour venir s’emboîter dans les crabots du pignon. Le pignon qui pouvait tourner librement autour de l’arbre de transmission (on dit qu’il est « fou ») devient alors solidaire de ce dernier. Ce système permet donc de transformer la liaison pivot entre le pignon et l’arbre en une liaison encastrement. - Cas particulier de la marche arrière : Lorsque la marche arrière n’est pas enclenchée, les pignons de l’arbre primaire et de l’arbre secondaire ne sont pas en prise (ils ne se touchent pas). Lors de l’enclenchement de la vitesse, la fourchette de marche arrière déplace le pignon baladeur le long de l’axe de marche arrière (voir l’éclaté de la pignonnerie) le mettant ainsi en prise avec les pignons de l’arbre primaire et de l’arbre secondaire. - Schémas cinématiques équivalents dans les différentes phases de fonctionnement : |
| --- | --- |

Activité 1 : Schémas cinématiques équivalents dans les différentes phases de fonctionnement

Q1. A l’aide de la présentation du système étudié et du modèle du schéma cinématique de la première vitesse, COMPLETER les schémas cinématiques correspondant à chacune des autres vitesses :

/ 1 pt

/ 1 pt

/ 1 pt

/ 1 pt

/ 1 pt

Activité 2 : Analyse des choix technologiques

Pour répondre aux questions suivantes, vous aurez besoin d’aller chercher des informations :

- Dans le livre de construction (G.D.I. ou autres) ;

- Sur Internet ;

- Au Centre de Documentation et d’Information (C.D.I.) ;

- Au prés de vos professeurs de Mécanique Automobile.

- Choix des matériaux :

Q2. Les pignons de la boîte de vitesse sont réalisés en acier non allié pour traitement thermique. EXPLIQUER le choix de ce matériau par rapport aux contraintes de fonctionnement de la boîte :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Q3. Les fourchettes sont en bronze (alliage de cuivre). EXPLIQUER le choix de ce matériau par rapport aux contraintes de fonctionnement de la boîte :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Q4. Le carter est en alliage d’aluminium. EXPLIQUER le choix de ce matériau par rapport aux contraintes de fabrication :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nature des dentures :

Q5. Quel est la nature de la denture des pignons de marche avant ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de denture ?

| Nature de la denture : | Droite |  | Hélicoïdale |
| --- | --- | --- | --- |
| Avantage(s) |  | Inconvénient(s) |  |

Q6. Quel est la nature de la denture des pignons de marche arrière ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de denture ?

| Nature de la denture : | Droite |  | Hélicoïdale |
| --- | --- | --- | --- |
| Avantage(s) |  | Inconvénient(s) |  |

Q7. Pourquoi avoir choisi des dentures différentes pour les pignons de marche avant et ceux de marche arrière.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Choix du type de roulements :

Q8. Quel est le type des roulements utilisés pour guider les différents arbres de la boîte de vitesse ? EXPLIQUER le choix de ce type de roulements en relation avec les efforts induits par les dentures hélicoïdales.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Activité 3 : Détermination des rapports de transmission

Q9. A l’aide du document ressource et de vos cours de cinématique, COMPLETER le tableau ci-dessous et noter à chaque fois la formule permettant de passer d’une ligne à l’autre.

Ce tableau permet la détermination du rapport de transmission totale (Boite de vitesse et différentiel), noté  ti , entre l’arbre moteur et les roues.

| Vitesse engagée | 1ère | 2nde | 3ème | 4ème | 5ème | arrière |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zarbre primaire |  |  |  |  |  |  |
| Zpignon intermédiaire (si présent) |  |  |  |  |  |  |
| Zarbre secondaire |  |  |  |  |  |  |
| Rapport de boîte ri |  |  |  |  |  |  |
| Formule utilisée (voir doc. Annexe) |  |  |  |  |  |  |
| Zpignon sortie |  |  |  |  |  |  |
| Zporte-satellite |  |  |  |  |  |  |
| Rapport de pont r |  |  |  |  |  |  |
| Formule utilisée (voir doc. Annexe) |  |  |  |  |  |  |
| Rapport total de transmission ti |  |  |  |  |  |  |
| Formule utilisée (voir doc. Annexe) |  |  |  |  |  |  |

/ 5 pts

Activité 4 : Détermination de la vitesse du véhicule

Q10. A l’aide du document ressource et de vos cours de cinématique, COMPLETER le tableau ci-dessous et noter à chaque fois la formule permettant de passer d’une ligne à l’autre.

Ce tableau permet la détermination de la vitesse maximale de la voiture, noté  VMaxi , pour chaque vitesse engagée sans que le moteur soit en sur-régime.

| Vitesse engagée | 1ère | 2nde | 3ème | 4ème | 5ème | arrière |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapport total de transmission ti |  |  |  |  |  |  |
| Fréquence de rotation des roues au régime maxi NRoue (tr/min) |  |  |  |  |  |  |
| Formule utilisée (voir doc. Annexe) |  |  |  |  |  |  |
| Rayon d’un pneumatique R (m) | Référence du pneumatique : ………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Vitesse maxi de la voiture VMaxi (km/h) |  |  |  |  |  |  |
| Formule utilisée (voir cous cinématique) |  |  |  |  |  |  |

Aide :

/ 3,5 pts

Activité 5 : Détermination de la vitesse optimale pour le changement de vitesse du véhicule

Elaboration des courbes de vitesses :

Q11. REALISER le graphique liant la vitesse de rotation des roues et la vitesse d’avance du véhicule à la vitesse de rotation du moteur (voir modèle ci-contre).

Proposition d’échelles :

- Echelle des vitesses : 1cm  10 Km/h

- Echelle des régimes : 1cm  294 tr/min

/ 1,5 pt

Optimisation des changements de vitesse :

Le changement de rapport est optimal si le couple fourni par le moteur est maximal lorsqu’on engage le rapport supérieur. C’est ainsi qu’on obtient la meilleure « reprise ».

Il faut donc « lancer » le véhicule à une certaine vitesse pour que, lorsqu’on engage le rapport supérieur, le moteur soit entraîné à sa fréquence de rotation ou il peut fournir le couple maximum.

Q12. Pour chaque rapport, DETERMINER graphiquement (voir exemple ci-contre) la vitesse et le régime moteur  optimaux pour passer le rapport supérieur et INDIQUER les résultats dans le tableau de la page suivante :

/ 2,5 pts

Tableau des résultats par la méthode graphique

| Vitesse engagée | 1ère | 2nde | 3ème | 4ème | 5ème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse maxi de la voiture VMaxi (km/h) |  |  |  |  |  |
| Vitesse optimale pour changer de rapport (km/h) |  |  |  |  |  |
| Régime moteur de changement de rapport (tr/min) |  |  |  |  |  |

Q12. Pour chaque rapport, DETERMINER par calcul la vitesse et le régime moteur  optimaux pour passer le rapport supérieur et INDIQUER les résultats dans le tableau ci-dessous puis COMPARER les résultats.

- Formules utiles :

  - VOptimale⋅i→i+1=2×π×RRoue×ti+1×NCoupleMaxi×601000

  - NOpitmale⋅i→i+1=VOptimale⋅i→i+1×10002×π×RRoue×ti×60

Tableau des résultats par la méthode numérique

| Vitesse engagée | 1ère | 2nde | 3ème | 4ème | 5ème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse maxi de la voiture VMaxi (km/h) |  |  |  |  |  |
| Vitesse optimale pour changer de rapport (km/h) |  |  |  |  |  |
| Formule utilisée (voir formules utiles) |  |  |  |  |  |
| Régime moteur de changement de rapport (tr/min) |  |  |  |  |  |
| Formule utilisée (voir formules utiles) |  |  |  |  |  |

/ 2,5 pts

Graphique liant la vitesse du véhicule au régime moteur

Nroues (tr/min)

V (km/h)

Nmoteur (tr/min)

- Calcul d’un rapport de transmission sur un train simple d’engrenages :

| Un engrenage est le contact entre 2 roues dentés. La plus petite des 2 est appelée pignon. Une roue dentée se caractérisent par son nombre de dents Z. |  | Un train simple d’engrenages est une succession d’engrenages en série : |
| --- | --- | --- |

Le rapport de transmission r d’un train d’engrenages est le rapport entre la vitesse angulaire de sortie et la vitesse angulaire d’entrée :

ωsortie=r.ωentrée

Pour un train simple d’engrenages, ce rapport est égal au produit des nombres de dents des roues menantes divisé par le produit des nombres de dents des roues menées. Si le nombre d’engrenages n du train est pair alors les rotations se feront dans le même sens en entrée et en sortie, le rapport de transmission sera donc positif. Si n est impair, les rotations se feront dans le sens opposé et le rapport sera donc négatif. Le rapport de transmission se déterminera donc de la façon suivante :

r=−1n⋅produit des Zmenantesproduit des Zmenées

- Détermination des dimensions d’un pneumatique :

Les inscriptions présentes sur le flanc d’un pneumatique permettent de déterminer ses dimensions (voir exemple ci-contre).

Attention : la largeur du pneumatique est donnée en mm alors que son diamètre intérieur (qui est aussi le diamètre extérieur de la jante) est donné en pouces (symbole : in de l’anglais « inch »).

1 in = 25,4 mm

Le diamètre extérieur du pneumatique sera donc égal au diamètre de la jante plus 2 fois la hauteur du flanc.